اهميت آب در پرورش ماهيان قزل آلا

مهمترين عامل در پرورش ماهيان سردآبي شرايط منبع آبي است كه قصد داريم با آن نسبت به اجراي طرح اقدام نماييم. در يك جمله ساده مي توان گفت :تمامي مبناي فعاليت در اجراي طرحهاي پرورش ماهي قزل آلا بر مبناي ميزان آبي است كه يك مجري بايد بصورت ممتد و جاري در اختيار داشته باشد..

وقتي در مورد آب صحبت مي كنيم منظور هم كميت است و هم كيفيت آن ، گاهي در يك طرح پرورش ماهي قزل آلا ، ميزان آب كمي در اختيار داريم اما اين آب از كيفيت بالايي برخورداراست و يا در جايي ديگر آب با كميت بالا در اختيار داريم اما از كيفيت قابل قبولي بر خوردار نمي باشد . در هر دو حالت مي توان گفت : كه گاها كميت و كيفيت آب مي تواند جايگزين يكديگر شوند پس در بررسي آب بايد به كميت و كيفيت هر دو توجه داشت .

بطور كلي ميزان آبي كه در اختيار يك مزرعه پرورش ماهيان قزل آلا قرار خواهد گرفت، ميزان توليد پيش بيني شده يك طرح را مشخص مي نمايد. و مي توان گفت عمده ترين و اصلي ترين تفاوت دو طرح پرورش ماهي قزل آلا با تناژ توليد متفاوت ، تفاوت ميزان آبي است كه در اختيار دارند ، البته در اين بين ساير عوامل مديريتي نيز دخيل مي باشند.

در حالتهاي عادي و سنتي در طرح هاي سردآبي نياز به آب ممتد و جاري مي باشد، بدين معني كه هميشه از يك سوي استخرها ،آب وارد آنها شده و از سوي ديگر آب خارج خواهد شد.

در طراحي هاي مزارع سردآبي به شرطي مي توانيم براي ميزان توليد برنامه ريزي نمائيم كه دبي آب ورودي يك مزرعه از طريق كانال آبي مورد نظر را بدانيم.

اعداد متفاوتي را براي كميت آب مورد نياز در پرورش ماهيان قزل آلا مطرح مي باشد ، كه اختلاف اين اعداد مي تواند ناشي از اختلاف در كيفيت آب باشد. بدون شك هر قدر آب از حيث كيفي مطلوبتر باشد و به شرايط استانداردي كه براي حيات ماهي نياز است نزديكتر باشد مي توان با آب كمتر به توليد بيشتري رسيد.

اما بطور كلي در احداث مزارع سردآبي در سيستم هاي باز و مرسوم به ازاي هر 10 ليتر در ثانيه آب ممتد و جاري با شرايط فيزيكو شيميايي مناسب  مي توان توليد حداقل يك تا دو تن ماهي قزل آلا را در هر دوره پيش بيني نمود..

البته لازم به توضيح است كه اين ميزان توليد پيش بيني شده بدون كاربرد هر گونه وسايل و تجهيزات و ادوات در جهت افزايش توليد مي باشد، و به عنوان حداقل توليد قابل پيش بيني مطرح است.

روش محاسبه تعيين دبي ( آب دهي)

دبي = آبدهي (Q)

ميزان دبي يعني ميزان آبي كه در واحد زمان از سطح مقطع يك كانال عبور مي كند.

Q = A . V

Q = ميزان دبي (m3/sec)            هر متر مكعب بر ثانيه = 1000  ليتر در ثانيه

= A سطح مقطع كانال آبي (m2) =  عرض كانال x   عمق آب داخل كانال

V = سرعت آب (m/sec)

با توجه به رابطه فوق هر زماني بخواهيم ميزان دبي آبي را مشخص كنيم لازم است سرعت جريان آب داخل كانال را اندازه گيري و آن را در سطح مقطع كانال ضرب كرده تا ميران دبي آب آن منبع مشخص گردد.

نظر به اينكه اكثر منابع آبي بسته به شرايط فصلي داراي شرايط كم آبي و پر آبي بوده، لذا سعي مي گردد برآورد دبي آب در زمانهاي كم آبي انجام گيرد.

تعيين دبي آب جهت بر نامه ريزي در امر توليد ماهيان قزل آلا بسيار مهم بوده و گاها مشاهده مي گردد كه خطا در اين خصوص و ارزيابي غلط از ميزان آب كليه محاسبات مربوط به مبناي برنامه ريزي طرح را دچار اختلال مي نمايد.

با دانستن ميزان دبي آب يك منبع و اطلاع از شرايط فيزيكو شيميايي آن مي توان به پاسخ سوالات زير دست يافت :

* با اين آب سالانه چه ميزان ماهي مي توان توليد نمود؟

* به چه ميزان زمين نياز داريم ؟

*به چه تعداد استخر نياز داريم و مساحت اين استخرها بايد چه ميزان باشد؟

* نياز اين طرح به بچه ماهي چه ميزان است ؟

* در اين طرح به چه ميزان غذا جهت ماهيان نياز داريم؟

* براي اجراي اين طرح به چه ميزان اعتبار ريالي نياز داريم ؟

مشاهده مي كنيد كه هر قدر هم اطلاع از مباحث شيلاتي داشته باشيد تا از كميت و كيفيت آب مورد نظر اطلاعاتي نداشته باشيد ، به هيچيك از سوالات مطرح شده نمي توان پاسخ داد .

به همين علت است كه از آب به عنوان فرمانده اصلي طرحهاي

پرورش ماهي قزل آلا ياد مي كنند.

تهيه و تنظيم : مجتبي فوقي

كارشناس ارشد تكثيرو پرورش آبزيان